вул. Чистяківська, 4, кв.823

(о/р 171007308230100)

За вказаною адресою будинок не оснащено ВКОТЕ, тому загальний обсяг спожитої у будівлі/будинку теплової енергії на опалення житлових та нежитлових приміщень у розрахунковому періоді  визначається розрахунковим методом за нормою споживання теплової енергії відповідно до Розділу ІІІ Методики 315. Такий обсяг споживання теплової енергії у будівлі/будинку підлягає щомісячному коригуванню виконавцем за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря у відповідності до формул 10, 11 цього розділу.

Нормативне теплове навантаження (Qбуд.норм) будівлі/будинку розраховується за формулою:

|  |  |  |  | (10), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де: | Qmax | - | максимальне теплове навантаження будівлі/будинку (яке зазначається у договорі), Гкал/год; |  |
|  | tвн.норм | - | нормативна внутрішня температура для: житлового приміщення, приймається згідно з пунктом 1 розділу VIII цієї Методики, °C - при розрахунках для житлових будинків; нормативна внутрішня температура для нежитлового приміщення, приймається згідно з державними будівельними нормами, °C - при розрахунках для інших будівель; |  |
|  | tсер.оп.пер | - | середня температура зовнішнього повітря у опалювальному періоді (період із середньодобовою температурою повітря ≤ 8 °C) для відповідного населеного пункту, приймається згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», °C; |  |
|  | tmin.оп.пер | - | температура зовнішнього повітря холодного періоду (найхолодніша п’ятиденка забезпеченістю 0,92) для відповідного населеного пункту, приймається згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», °C. |  |

Вихідні дані для нормативного теплового навантаження (Qбуд.норм) будинку за адресою: вул. Чистяківська, 4:

Qmax –  0.3447 Гкал/год

tвн.норм – 18°с

tсер.оп.пер – -0,1°с

tmin.оп.пер -  -22°с

Qбуд.норм  = 0,3447*((18-(-0,1))/(18-(-22))) = 0,15597675

Фактичний обсяг спожитої у будівлі/будинку теплової енергії у розрахунковому періоді розраховується за формулою:

|  |  |  |  | (11), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| де: | kвідкл | - | коефіцієнт, що враховує площу приміщень з індивідуальним опаленням у будівлі/будинку; |  |
|  | Qбуд.норм | - | нормативне теплове навантаження будинку, Гкал/год; |  |
|  | mопал.розр | - | фактична кількість годин надання послуги з постачання теплової енергії у розрахунковому періоді, год; |  |
|  | tвн.норм | - | нормативна внутрішня температура для: житлового приміщення, приймається згідно з пунктом 1 розділу VIII цієї Методики, °C - при розрахунках для житлових будинків; нормативна внутрішня температура для нежитлового приміщення, приймається згідно з державними будівельними нормами, °C - при розрахунках для інших будівель; |  |
|  | tфакт | - | середня місячна фактична температура зовнішнього повітря в розрахунковому періоді за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - УкрГМЦ), °C; |  |
|  | tнорм | - | середня місячна температура зовнішнього повітря у розрахунковому періоді для відповідного населеного пункту, приймається згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», °C. |  |

Вихідні дані для розрахунку фактичного обсягу спожитої у будинку за адресою: вул. Чистяківська, 4 теплової енергії за лютий 2025 року:

kвідкл –  відсутні за вказаною адресою

Qбуд.норм – 0,15597675

mопал.розр – 672 (28днів * 24 години)

tвн.норм – 18°с

tфакт – - 3,7°с

tнорм – - 3,6°с

Qоп.буд. = 0,15597675*672*((18- - 3,7)/(18- - 3,6))  =  105,3016 Гкал

За інформацією програмного комплексу Підприємства в будинку відсутні ВРОТЕ в опалювальних приміщеннях.

Відповідно, визначений розрахунково обсяг спожитої у будівлі теплової енергії, розподіляється між споживачами в такому порядку:

- обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, визначається та розподіляється між споживачами пропорційно до площі (об’єму) квартири (іншого приміщення);

- загальний обсяг теплової енергії на потреби опалення розподіляється між споживачами, приміщення/опалювальні прилади яких не оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії/приладами - розподілювачами теплової енергії, пропорційно до опалюваної площі (об’єму) таких споживачів.

Обсяг теплової енергії, витрачений на загальнобудинкові потреби опалення, визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення будівлі/будинку:

для 6-10 поверхової будівлі/будинку - 20 %;

Розрахунок обсягу споживання ТЕ для кв. 823 за розрахунковий період «лютий 2025» надано в таблиці.

Звертаємо увагу, що положеннями Методики № 315 передбачено нарахування плати за послуги з постачання теплової енергії усім споживачам будинку (як житлових, так і нежитлових приміщень) за однаковими умовами розподілу.

Кількість о/р «населення», станом на 01.03.2025 року – 232

Кількість о/р юридичних споживачів, станом на 01.03.2025 року – 7

ФСГ

Оскільки будинок не оснащено ВКОГВ, то розрахунок обсягу ТЕ на забезпечення ФСГ здійснюється як в міжопалювальний так і в опалювальний період згідно п. 5 Розділу V Методики 315, де зазначено, що у  разі відсутності у виконавця розподілу комунальних послуг даних щодо трубопроводів внутрішньобудинкової системи ГВП, обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП (Qгвпф.с), за наявності циркуляції, може бути визначений спрощено - як частка від обсягу теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води (Qгвпприг), спожитої будівлею/будинком Qгвпф.с = 20 %.

Відповідно п. 8 розд. V Методики № 315 обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання, розподіляється між усіма власниками (співвласниками) приміщень 
у будівлі/будинку (включаючи приміщення з індивідуальним опаленням та окремі приміщення з транзитними мережами опалення) незалежно від обсягу спожитої гарячої води у кожному розрахунковому періоді в опалювальний та міжопалювальний період пропорційно до загальних/опалюваних площ/об'ємів їх житлових/нежитлових приміщень.

Оскільки одиницями вимірювання обсягу (кількості) спожитої споживачем теплової енергії є гігакалорія, тому обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання відображається в рахунку-повідомленні в блоці «ТЕ(ЦО)».

Плата за витрату теплової енергії на забезпечення ФСГ здійснюється за тарифом на послугу з постачання теплової енергії, затвердженим Розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

Розрахунок для кв. 823 за лютий 2025 року надано в таблиці.